ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 9 HK II

2023 – 2024

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

CHƯƠNG ĐIỆN-TỪ HỌC

1- Dòng điện xoay chiều:

- Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại đang giảm chuyển sang tăng.

- Dòng điện có chiều luôn phiên thay đổi gọi là dòng điện xoay chiều.

- Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều

2-  Máy phát điện xoay chiều:

- Cấu tạo: Bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong 2 bộ phận quay gọi là rôto,bộ phận còn lại đứng yên gọi là stato.

- Để quay  rôto của máy phát điện có thể dùng động cơ nổ,tuabin nước, cánh quạt gió…

3- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều.

- Dòng điện xoay chiều có tác dụng như dòng điện một chiều: tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ …

- Lực điện từ (tác dụng từ) đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.

- Dùng ampe kế và vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC (hay ~) để đo giá trị hiệu dụng của CĐDĐ và HĐT xoay chiều. Khi mắc ampe kế và vôn kế xoay chiều vào mạch điện xoay chiều không cần phân biệt chốt (+) hay (-)..

- Giá trị trên ampe kế xoay chiều là cường độ dòng điện hiệu dụng. Giá trị trên vôn kế xoay chiều là hiệu điện thế hiệu dụng . Nó tương đương với cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dòng điện 1 chiều.

4-Truyền tải điện năng đi xa:

- Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

- Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng các máy biến thế.

5.  Máy biến thế

Vai trò:  Là thiết bị dùng để tăng ,giảm hiệu điện thế của dòng doay chiều .

Cấu tạo: Bộ phận chính của máy biến thế là gồm 2 cuộn dây có số vòng dây khác nhau đặtcách điện nhau,1 lõi sắt có pha silic chung cho cả 2 cuộn dây/.

Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế : Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

Khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều U1 thì từ trường do dòng điện xoay chiều tạo ra ở cuộn dây này đổi chiều liên tục theo thời gian, từ trường biến thiên này khi xuyên qua tiết diện thẳng của cuộn dây thứ cấp sẽ tạo ra một hiệu điện thế xoay chiều U2  ở 2 đầu cuộn dây thứ cấp này. Chính vì lý do này mà máy biến thế chỉ hoạt động được với dòng điện xoay chiều, dòng điện một chiều khi chạy qua cuộn dây sơ cấp sẽ không tạo ra được từ trường biến đổi

Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây sơ cấp và thứ cấp  tỉ lệ với số vòng dây của nó.

- Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp (đầu vào) lớn hơn số vòng dây ở cuộn thứ cấp (đầu ra)  máy gọi là máy hạ thế. Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây ở cuộn thứ cấp thì gọi là máy tăng thế.

- Ứng dụng:

Máy biến thế dung để tăng hoặc giẩm hiệu điện thế ,được sử dụng trong nhà, tại các trạm biến thế,

- Ở 2 đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế để giảm hao phí về nhiệt trên đường dây tải, ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế xuống bằng HĐT định mức của các dụng cụ tiệu thụ điện

- CHƯƠNG : QUANG HỌC

1- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

- Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

- Khi tia sáng truyền từ không khí sang  môi trường nước( thuỷ tinh) thì :

+ Tia khúc xạ khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.(  r < i)

Khi tia sáng truyền từ nước( thủy tinh) sang các môi trường không khí thì

Tia khúc xạ khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  góc khúc xạ lớn hơn góc tới. ( r  > i)

- Phân biệt hiện tượng khúc xạ với hiện tượng  phản xạ ánh sáng:

- Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ gặp mặt phân cách thì hắt lại môi trường cũ,góc phản xạ bằng góc tới.

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Tia khúc xạ bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa 2 môi trường, góc khúc xạ không bằng góc tới.

2- Thấu kính hội tụ:

a) Đặc điểm của thấu kính hội tụ:

- Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

- Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.

Trong đó: 	D là trục chính

F, F’ là hai tiêu điểm nằm về hai phía của thấu kính

Và cách đều quan tâm O

O là quang tâm

OF=OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính là khoảng cách từ

quang tâm đếm các tiêu điểm

b) Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

(1): Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục đi thẳng

(2): Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

(3): Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

c) Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ:

- Nếu d < f cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật

- Nếu d > f cho ảnh thật , ngược chiều với vật:

+Nêu f < d < 2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật

+ Nếu d = 2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật

+Nếu d > 2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

d) Dựng ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ:

- Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính d > f), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách Từ B vẽ tia tới // trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm, Từ B vẽ tia tới đi qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng theo phương của tia tớia hai tia ló cắt nhau tại B’ ,B’ là ảnh của B,Từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính là ta có ảnh A’ của A.Nối A’B’ ta được ảnh của AB.

e) Công thức của thấu kính hội tụ

- Tỉ lệ chiều cao vật và ảnh:

- Quan hệ giữa d, d’ và f:  nếu là ảnh ảo thì

- Trong đó:	d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d’ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, f là tiêu cự của thấu kính, h là chiều cao của vật, h’ là chiều cao của ảnh

3- Thấu kính phân kì:

a) Đặc điểm của thấu kính phân kì:

- Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa .

- Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.

- Dùng thấu kính phân kì quan sát dòng chữ thấy nhỏ hơn so với khi nhìn bình thường.

- Trong đó: 	D là trục chính, F, F’ là hai tiêu điểm ,O là quang tâm

OF= OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính

b) Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì:

(1): Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

(2): Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của

tia tới.

c) Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì:

- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

- Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Nếu đưa vật ra xa thấu kính nhưng theo phương song song với trục chính thì ảnh nhỏ dần và xa thấu kính dần.

- Vật đặt sát thấu kính cho ảnh ảo bằng vật.

d) Dựng ảnh tạo bởi thấu kính phân kì:

- Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính ), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách Từ B vẽ tia tới // trục chính cho tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm, Từ B vẽ tia tới đi qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng theo phương của tia tới, kéo dài hai tia ló cắt nhau tại B’ , B là ảnh của B

- ,Từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính cắt trục chính tại A’là ta có ảnh A

- .Nối A’B’ ta được ảnh của AB.

e) Công thức của thấu kính phân kì

- Tỉ lệ chiều cao vật và ảnh:

- Quan hệ giữa d, d’ và f:

4- Mắt:

* Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là : thể thủy tinh và

màng lưới (còn gọi là võng mạc).

- Thủy tinh thể đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh nhưng có tiêu cự thay đổi được, còn màng lưới như phim nhưng khoảng cách từ màng lưới đến thể thủy tinh không thay đổi được.

* Sự tạo ảnh trên màng lưới:

- Để nhìn rõ các vật ở các vị trí xa gần khác nhau thì mắt phải điều tiết để ảnh hiện rõ trên màng lưới bằng cách co giãn thể thủy tinh (thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh)

- Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới có đặc điểm là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

- Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn (kí hiệu CV), khoảng cách từ điểm Cv đến mắt là khoảng cực viễn. Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì tiêu điểm của thể thủy tinh nằm trên màng lưới, lúc này thể thủy tinh có tiêu cự dài nhất.

- Điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn thấy được gọi là điểm cực cận (kí hiệu CC), khoảng cách từ điểm Cc đến mắt là khoảng cực cận. Khi nhìn vật ở điểm cực cận mắt phải điều tiết lớn nhất (thể thủy tinh phồng lớn nhất và có tiêu cự ngắn nhất)

- Mắt nhìn rõ vật nếu vật ở trong khoảng từ điểm Cc đến điểm Cv.

* Mắt cận thị:

- Biểu hiện: Mắt cận thị là mắt có thể nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa.

- Khăc phục : Đeo kính cận là thấu kính phân kì. Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ những vật ở xa. Kính cận thị thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn (CV) của mắt (tiêu cự của kính bằng khoảng cực viễn)

- Mắt bị cận khi không phải điều tiết tiêu điểm của thể thủy tinh nằm trước màng lưới, điểm cực cận (Cc) và điểm cực viễn (Cv) của mắt cận gần hơn điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt người bình thường.

* Mắt lão:

- Biểu hiện : Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.

- Khắc phục: Đeo kính lão là 1 thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ những vật ở gần

- Mắt lão khi không điều tiết tiêu điểm của thể thủy tinh nằm trên màng lưới, điểm cực viễn của mắt lão như người bình thường.

5- Kính lúp:

- Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Người ta dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ.

- Mỗi kính lúp có độ bội giác (kí hiệu G) được ghi trên vành kính bằng các con số như 2x, 3x, 5x … kính lúp có độ bội giác càng lớn thì quan sát ảnh càng lớn.

- Giữa độ bội giác và tiêu cự f (đo bằng cm) có hệ thức:

- Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng tiêu cự của kính. Mắt nhìn thấy ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.

B. BÀI TẬP

1, Bài tập về máy biến thế và truyền tải điện năng đi xa.

Bài 1: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở một đầu đường dây tải điện. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100kV. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp ? Máy này đóng vai trò là mayd gì?

Bài 2: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở một đầu đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 10 000kW. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100kV.

- Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp ?

- Biết điện trở của toàn bộ đường dây là 100. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây ?

Bài tập về thấu kính

Bài1 : Cho bíêt A’B’ là ảnh của AB qua một thấu kính, A’B’ // AB và cùng vuông góc với trục chính của thấu kính ( Hvẽ ). Cho biết TK này là TK gì ?

B

A’

A                     	B’

Hãy trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, trục chính, các tiêu điểm F và F’ của Tkính ?

Bài 2: Cho biết A’B’ là ảnh của AB qua một thấu kính, A’B’ // AB và cùng vuông góc với trục chính của thấu kính ( Hvẽ ). Cho biết TK này là TK gì ? Hãy trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, trục chính, các tiêu điểm F và F’ của Tkính ?                                                                    A’

A’

B	B’

Bài 3 Cho biết A’B’ là ảnh của AB qua một thấu kính, A’B’ // AB và cùng vuông góc với trục chính của thấu kính ( Hvẽ ). Cho biết TK này là TK gì ? Hãy trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, trục chính, các tiêu điểm F và F’ của Tkính ?

B

B’

A		          A’

Bài 4:  Một vật sáng AB = 5 cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ,  điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 20cm.Thấu kính có tiêu cự 10cm.

a/ Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính(không cần đúng tỷ lệ )

b/ Đó là ảnh thật hay ảnh ảo, vì sao ?

c/ Ảnh cách thấu kính bao nhiêu xentimet ?Tính chiều cao ảnh

Bài 5 .Một vật sáng AB = 4 cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ,  điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 24cm.Thấu kính có tiêu cự 16cm.

a/ Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính(không cần đúng tỷ lệ )

c/ Ảnh cách thấu kính bao nhiêu xentimet ?Tính chiều cao ảnh

Bài 6  Một vật sáng AB = 6 cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ,  điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 16cm.Thấu kính có tiêu cự 24cm.

a/ Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính(không cần đúng tỷ lệ )

c/ Ảnh cách thấu kính bao nhiêu xentimet ?Tính chiều cao ảnh

Bài 7 Một vật sáng AB  có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 24cm.( điểm A nằm trên trục chính), ta thu ảnh cao 2cm và cách thấu kính 16cm..

a/ Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính(không cần đúng tỷ lệ )

c/ Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính và chiều cao của vật.

Chúc các em thi tốt